# AKA Lichteffektgerät (Leistungsteil)

Es handelt sich um eine 3-Kanal-Lichtorgel mit verschiedenen Farben für drei Frequenzbereiche mit folgender Farbzuordnung:

| Ruhezustand | grün |
| --- | --- |
| Tiefen | rot |
| Mitten | blau |
| Höhen | gelb |

Die Leiterplatte mit der Frequenzweiche habe ich nicht auseinandergenommen. Es dürfte sich um eine geläufige Frequenzweiche handeln. Die Schaltung liefert die Basisströme für die Leistungstransistoren.

µ §

Verdrahtungsplan des Leistungsteils

Sowohl die Transistoren als auch die Dioden (die hier die Anode am Gehäuse haben) sind ohne Isolierlage an das Kühl-Chassis geschraubt. Die Widerstände werden im Betrieb tatsächlich sehr heiß, so dass es zu Staubverbrennungen kommen kann.

Am Verdrahtungsplan kann man die Funktion noch nicht ro recht erkennen, deshalb nachfolgend der Schaltplan.

µ §

Schaltplan des Leistungsteils

Im Schaltplan wird das Zusammenspiel der verschiedenen Lampenleistungen klar: die Lampen kleinerer Leistung leuchten ohne Ansteuerung und glühen die größeren vor. Bei Ansteuerung der Transistoren werden die 5-W-Lampen überbrückt, diese gehen aus, und die „großen“ Lampen leuchten. Mit dem Vorglühen wird eine geringere Aufleuchtzeit sowie ein geringerer Kollektorstrom für die Transistoren (Kaltleiter!) erreicht. Mit den Widerständen wird bei Gelb die fehlenden 5-W-Lampen ersetzt sowie bei Rot ein größerer Vorglühstrom wegen der 3 leistungsstarken Soffitten erreicht. Letzter ist allerdings nicht richtig dimensioniert; er sollte ca. 150 W haben.

Heutzutage würde man eine solche Schaltung nicht wieder aufbauen: Die Lampen und damit das ganze Gerät sind zu lichtschwach, und die Verlustleistung ist recht hoch. Noch dazu ist der Aufbau kompliziert und mit 3 verschiedenen Lampentypen wartungsunfreundlich. Eine ausfallende Lampe kann bis zu 3 weitere Lampen „totlegen“.

Zeitgemäß ist ein Gerät mit 230V-Lampen und Triacs; auch das Vorglühen kann damit nahezu leistungslos erfolgen. Besonders energiesparend und zudem sehr reaktionsfreudig ist ein Aufbau mit (farbigen) Leuchtstoffröhren, deren Glühwendeln mit einem Hilfstrafo ständig beheizt werden.

Henrik Haftmann, 12/01