## Bedienungsanleitung für Kabeltuner:

## TechniTuner VT300
Kabel+Videotextkonverter KVT300

µ §

Vorderseite

µ §

Rückseite

Fernbedienung

# Bedien- und Anzeigeelemente

Mit einem Stern (*) versehene Elemente sind nachträglich dazugebaut.

(1)		Netzschalter*

(2)		Ziffernanzeige

(4)		Kanal-Modus-lndikator (grüne LED)

(5)		Infrarot-Indikator (Befehlsquittierung für Fernbedienung, zweiter Dezimalpunkt)

(6)		Speicher-Indikator (rote LED)

(7)		IR-Empfänger

(9)		Bereitschaft-Taster*

(10)	P+, P–	Programmfortschaltung*

(15)	L+, L–	Lautstärke*

(17)		AV-, #AV- und/oder Cinchbuchse*

(18)		Antennenbuchse (Eingang) 75 Ohm koaxial

(19)		Antennenstecker (Ausgang) des Modulators

(20)		Schalter zur Benutzung der Lautstärkeregelung*

(21)		Netzanschlussleitung

(22)		Netz-Eurobuchse, bereitschaft-geschaltet*

(23)	VTDLPT	Anschluss zum PC-Parallelport als Videotext-Dekoder mit Vollspeicher*

(25)		IR-Sendedioden

(26)	SU	Suchlauf

(27)	P+	Programmfortschaltung +

(28)	LOE	Löschtaste*

(29)	P–	Programmfortschaltung –

(30)	SP	Speichern

(31)	KANAL	Kanaleingabe

(32)	µ §	Lautstärke +/–*

(33)	µ §	Tonstopp*

(37)	µ §	Kanal-Mittenabstimmung

(38)	®|¬	Mittelwerttaste für Ton* („Oma-Taste“)

(39)	f+, f–	Kanal-Feinverstimmung f+/–

(40)	µ §	Bereitschaft (Stand-by-Betrieb)

(44)		Programmtasten 1..0 (Tasten zur Eingabe der Programmspeicher- oder der Kanalnummer)

(45)	-/--	Dezimaltaste (für einstellige bzw. zweistellige Zifferneingabe)

### Tastenfunktionen bei Videotextbetrieb

(26)	KLEIN	Schriftgröße normal

(27)	GROSS	Obere bzw. untere Bildhälfte mit doppelter Zeichenhöhe

(29)	HALT	Anhalten der Unterseitenweiterschaltung

Die Tasten (26) bis (29) sind mit Doppelfunktionen belegt, je nach Fernseh- oder Videotext-Betrieb

(47)	QUIZ	Einblendung der Lösung oder Antwort bei Quiztafeln sowie VPS-Zeiten

(48)	TV	Rückschaltung auf Fernsehbetrieb

(49)	TXT	Umschaltung von Fernsehbetrieb auf Videotextbetrieb

(50)	US	Wahl von Unterseiten

(51)	S 100	Seite 100 (Videotextübersicht)

(52)	TEXT	Videotext-Indikator (gelbe LED)

# 1. Aufstellung

Das Gerät wird zweckmäßigerweise als Set-Top-Box auf das Fernsehgerät gestellt. Die Frontplatte sollte zur Bord- und Fernbedienung gut zugänglich sein.

Das Fernsehgerät sollte nach Möglichkeit mit seinem Netzkabel an der Euro-Buchse (22) und mit einem AV-Kabel an eine der AV-Anschlüsse angeschlossen werden. Je nach Sachlage kann die eigene Anfertigung eines entsprechenden Anschlusses und/oder Anschlusskabels erforderlich werden.

Alternativ, jedoch mit deutlich schlechterem Fernsehbild und insbesondere -Ton kann die Speisung mit einem handelsüblichen Antennenkabel über den HF-Modulator (19) erfolgen.

Der Fernseher sollte so konfiguriert oder umgebaut werden, dass er sich beim Zuschalten der Netzspannung sofort einschaltet (und nicht im Bereitschaftszustand bleibt).

### Reinigung

Für das Gehäuse und die Bedienungselemente dürfen keine chemischen Reinigungsmittel verwendet werden.

# 2. Anschluss

### Betriebsspannung

Das Gerät wird an ein Wechselspannungsnetz von 220 V 50 Hz über die fest mit dem Gerät verbundene Netzanschlussleitung (21) angeschlossen. Es ist schutzisoliert.

### Antennenanschuss (18)

Das Gerät besitzt einen 75-Ohm-Einbuchseneingang (koaxial) für den Anschluss der Außenantennen der Kabelanlage sowie zum Anschluss eines Videorecorders mit HF-Ausgang.

Eine einwandfreie, den örtlichen Empfangsverhältnissen entsprechende Antenne ist Voraussetzung für eine gute Bildwiedergabe.

Die Größe und die Anordnung der Antenne sind von der am Aufstellungsort vorhandenen Feldstärke abhängig.

Die richtige Wahl der Antenne, und bei Benutzung einer Zimmerantenne auch des Standortes des Gerätes, wird auch von einigen Bedingungen wie Feldstärke, eventuell vorhandenen Reflexionen und der Empfangsfrequenz (Fernsehkanal) beeinflusst. Große Feldstärke herrscht in den meisten Fällen in der Nähe von Fernsehsendern.

Die Feldstärke ist dann groß genug, wenn ein kontrastreiches Bild verzerrungs- und rauschfrei wiedergegeben wird.

Beim Betreiben des Gerätes ist es jedoch erforderlich, verschiedene physikalische Ausbreitungsbedingungen der Funkwellen in diesen Frequenzbereichen, wie quasioptische Sicht, Funkschatten von Gebäuden und anderen Bauwerken und die abschirmende Wirkung von Stahlbetonbauten zu beachten.

In größerer Entfernung vom Fernsehsender, wo eine geringe Feldstärke vorhanden ist, muss dann allerdings auch eine große Antenne mit entsprechend hohem Gewinn in möglichst großer Höhe angebracht werden.

### Erdleitung

Eine Erdleitung für das Gerät ist nicht erforderlich. Bitte achten Sie jedoch auf eine vorschriftsmäßige Erdung der Antennenanlage (Außenantenne). Sie muss den blitzschutztechnischen Bedingungen entsprechen.

### Scart-, AV-, #AV- und/oder Cinchbuchse* (17)

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine 21polige Scart-Buchse, eine 6polige AV-Buchse, eine 5polige #AV-Buchse und/oder zwei Cinchbuchsen mit standardisierten Kontaktbelegungen zum Anschluss peripherer Geräte.

|  | Scart-Ausgang | AV | #AV | Cinch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ton links | 3 | 4 | 3 | schwarze Buchse |
| Ton rechts | 1 | 6 | 5 | (rote Buchse) |
| Video (FBAS) | 19 | 2 | 1 | gelbe Buchse |
| Schaltspannung | 8 | 1 | 4 | (unüblich) |
| Masse | 4,17 | 3 | 2 | jede Buchse |

Über diese Buchsen können die empfangenen Bild- und Tonsignale dem Fernsehgerät direkt zugeführt werden.

Die Amplitude des Videosignals (=Kontrast) kann mittels eines kleinen Schraubendrehers durch ein Loch im Gehäuseboden eingestellt werden*.

### Anschluss über die Antennenbuchse (19)

Der Fernseher kann auch mit dem HF-Ausgang an die Antennenbuchse des Gerätes angeschlossen werden. Der Modulator arbeitet im UHF-Bereich auf Kanal 36. Zur Einstellung des Fernsehers muss vorher ein empfangbarer Sender „blind“ eingestellt werden, bspw. über den Kanalsuchlauf (26), oder durch Umschaltung auf Videotextbetrieb (49). Danach wird am Fernsehgerät im UHF-Bereich das entsprechende Fernsehprogramm bzw. die Videotextseite gesucht und eingestellt. Bei Interferenzen mit terrestrischen Fernsehsendern kann der Sendekanal des Modulators mittels eines kleinen Schraubendrehers durch ein Loch im Gehäuseboden im Bereich der Kanäle 30..39 verstellt werden.

### Tonbandgerät oder Stereoanlage via #AV oder Cinch* (17)

Die Diodenbuchse an der Rückseite des Gerätes ist außerdem zum Anschluss eines Tonbandgerätes verwendbar. Damit ist die Aufnahme des Fernsehtones möglich. Die Wiedergabe von Tonbandaufnahmen über diese Buchse ist nicht möglich. Die Aufnahme ist von der Lautstärkeeinstellung des Fernsehgerätes abhängig oder unabhängig je nach Stellung des Schalters (20).

Hinweis: Dieses Gerät ist nicht stereo-tüchtig!

### PC als Videotext-Dekoder an VTDLPT* (23)

Am 25pol. SubD-Stecker (23) wird über ein Verlängerungskabel der PC angeschlossen. In der jetzigen Software-Situation muss auf dem Computer Windows 95, 98 oder Me laufen. Dazu wird ein die „Vector“-Videotextkarte simulierendes VxD „VTDLPT.386“ installiert und die (polnische) Vector-Videotextsoftware gestartet.

Obendrein ist die Fernbedienung des Gerätes durch den PC sowie die Fernbedienung des PCs durch ungenutzte Tasten der Fernbedienung vorgesehen.

# 3. Einstellung und Bedienung

Das Gerät kann über das Bedienfeld (Bordbedienung) und über die Infrarotfernbedienung eingestellt und betrieben werden.

Programmierung und Speicherung sind nur über Fernbedienung möglich. Beim Benutzen der Fernbedienung ist diese mit den IR-Sendedioden (25) in Richtung Bedienfeld zu halten, auf dem sich der IR-Empfänger (7) befindet.

Auf dem Bedienfeld befindet sich eine Anzeige (5), die bei jeder Betätigung einer Taste der Fernbedienung blinkend aufleuchtet (Befehlsquittierung).

Achten Sie bitte auf die Funktion dieser Anzeige. Sollte sie nicht mehr aufleuchten, ist die Batterie der Fernbedienung zu wechseln. Auf Grund des geringen Druckes, der für die Tipptasten notwendig ist, ist es nicht ratsam, die Fernbedienung auf den Tasten liegend aufzubewahren. Aus dem gleichen Grunde sollte auch auf der Fernbedienung nichts liegen, sie ist dann ständig in Betrieb, und die Batterie verbraucht sich schnell.

### Einsetzen und Wechsel der Batterie der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird ohne Batterie ausgeliefert, da durch evtl. Lagerzeiten die Batterie nicht mehr neuwertig wäre. Vor Inbetriebnahme muss eine Batterie vom Typ 6F22 (9 V) eingesetzt werden (Polung beachten).

Das Batteriefach ist auf der Rückseite der Fernbedienung durch Zurückziehen der Verriegelung zugänglich.

Bei Verwendung der Pollin-Ersatzfernbedienung „RFT TV 400“ sind 4 Stück Microzellen R3 einzusetzen.

Verbrauchte oder bis zum Verfallsdatum betriebene Batterien sind zu wechseln. Überalterte Batterien zersetzen sich und können starke Beschädigungen der Fernbedienung hervorrufen (Auslaufen).

Geben Sie bitte unbrauchbare Batterien den Erfassungsstellen zurück.

## 3.1. Bordbedienung und Anzeigefeld

### Ziffernanzeige (Display) (2) (4)

Auf der zweisteiligen Ziffernanzeige werden verschiedene Betriebszustände des Gerätes und die wahlweise schaltbaren Programmplätze 1..29 bzw. Kanalzahlen 1..99 dargestellt.

### LED-Anzeige (5) (6) (52)

Als Infrarotbefehlsquittung, Videotextanzeige und Speicheranzeige dienen Leuchtdioden.

### Ein/Aus (Netzschalter)*

Durch Betätigen des Netzschalters (1) wird das Gerät in Bereitschaft geschaltet. Am Display erscheint ein „–“.

Der Schalter ist primärseitig angeordnet; beim Ausschalten ist das Gerät komplett vom Netz getrennt (keine Reststromaufnahme).

### Ein/Aus (Bereitschaft)*

Durch Druck auf die Taste „Ein/Aus“ (9) wird das Gerät ein- und in Bereitschaft ausgeschaltet. Ein an der Eurobuchse (22) angeschlossenes Gerät wird mit geschaltet.

Am Display erscheint kurzzeitig das Symbol „on“. Der zuletzt (vor dem Ausschalten des Gerätes) eingeschaltete Fernsehkanal bzw. Speicherplatz ist wieder in Betrieb, und die Zahl wird angezeigt.

Beim Einschalten stellt sich der eingespeicherte Mittelwert für die Lautstärke ein. Zum Ausschalten wird die Taste (9) erneut gedrückt.

Befindet sich das Gerät im Bereitschaftszustand (ein „–“  wird angezeigt), kann durch Betätigen der Tasten P+ oder P– „Programmfortschaltung“ (10) der Betriebszustand „Ein“ erreicht werden.

### Lautstärke* µ §

Für die Lautstärke sind am Gerät und an der Fernbedienung Tipptasten mit den Zeichen (+) und (–) angeordnet. Zum Einstellen dieser Funktionen wird nur leicht auf eine dieser Tasten gedrückt, und es erfolgt eine langsame Regelung.

Die Lautstärkeregelung ist am Antennenstecker (19) sowie an den AV-Buchsen (17) nur wirksam, wenn der Umschalter (20) auf einstellbarer Lautstärke steht.

### Programmwahl am Gerät* (10)

Für die Programmwahl am Gerät sind zwei Tipptasten angebracht (P+ und P–). Beim Drücken dieser Tasten erfolgt eine ständige Programmfortschaltung aufwärts zählend auf die Speicherplätze 1..29.

Beim einmaligen Antippen erfolgt nur ein Schaltschritt. Nicht programmierte (gelöschte) Speicherplätze werden übersprungen.

### Sendersuchlauf

Die Kanalsuche ist nur mit der Fernbedienung möglich.

## 3.2. Fernbedienung

### Direktwahl der Programmspeicherplätze (44) (45)

Mit den Tasten 1 bis 0 (44) auf der Fernbedienung können die auf den Programmspeichern 1..29 programmierten Fernsehprogramme direkt und in beliebiger Reihenfolge abgerufen werden.

Bei der Wahl der Programmspeicher 10..29 muss vorher die Dezimaltaste (45) gedrückt werden (Umschaltung von einstelliger auf zweistellige Zahleneingabe). Die Eingabebereitschaft für einen einstelligen bzw. zweisteiligen Programmspeicher wird durch das Aufleuchten des Mittelbalkens im Zifferndisplay der 2. Ziffer (einstellig) bzw. der 1. und 2. Ziffer (zweistellig) angezeigt.

Die Dezimaltaste -/-- ist bei jedem Wechsel zwischen ein- und zweisteiliger Eingabe zu drücken.

Es ist weiterhin möglich, das Gerät mit einer der Tasten 1..9 aus dem Bereitschaftszustand einzuschalten.

### Programmfortschaltung P+/P– (27) (29)

Mit diesen Tasten können die 29 Programmspeicher nacheinander in auf- bzw. abwärtszählender Folge abgerufen werden. Die Fortschaltung beginnt beim jeweils eingestellten Programmspeicher.

Bei einmaligem Drücken wird auf den nächsten Programmspeicher, bei ständigem Drücken fortlaufend weitergeschaltet (nicht programmierte/gelöschte Speicherplätze werden übersprungen).

Der aufgerufene Programmspeicher wird durch das Display (2) angezeigt.

### Taste KANAL (Kanal-Direktwahl) (31)

Nach Betätigen dieser Taste schaltet das Gerät in den Kanal-Modus. Für etwa 10 s blinkt der Kanal-Modus-lndikator (4). In dieser Zeit ist es möglich, eine Kanalnummer 1..99 einzugehen, wobei bei der Wahl der Kanalnummer 1..9 eine „0“ vorzusetzen ist (z. B. 02, 05). Kanalzahlen: 02..04 = Band I (VHF), 05..12 = Band III (VHF), 21..69 = Band IV/V (UHF), 80..99 = Kabelsonderkanäle S1..S20.

Aktueller Hinweis:	Die erweiterten Kabelsonderkanäle können mit diesem Gerät nicht empfangen werden.

Eine Regelung der Lautstärke wird während dieser Zeit vom Gerät nicht angenommen.

Ist der Kanal gewählt, leuchtet der Kanalmodus-lndikator (4) konstant. Ebenso bei Kanalwahl über Suchlauf.

Durch Drücken der Taste „KANAL“ kann auch kontrolliert werden, mit welchem Kanal der im Augenblick eingeschaltete Programmplatz belegt ist. Während dieser Zeit bleibt das Bild unverändert, die Kanalzahl wird angezeigt, der Kanalmodusindikator (4) blinkt für etwa 10 s, und danach wird wieder automatisch der Programmplatz angezeigt.

### Taste Suchen SU (Kanal-Suchlauf) (26)

Der Suchlauf beginnt beim eingestellten Kanal aufwärts zählend (01..99). Beim nächsten empfangswürdigen Fernsehkanal hält der Suchlauf an. Soll das Gerät weiterschalten, muss die Taste (26) erneut betätigt werden.

### Speichern von Kanälen auf die Programmspeicher 1..29 (30)

Das „Speichern“ ist nur über die Fernbedienung möglich.

Soll ein beliebiger, über Direktwahl oder Suchlauf vorgewählter Kanal in einen der 29 Programmspeicher eingegeben werden, wird die Taste „SP“ Speichern (30) gedrückt und anschließend die Nummer des vorgesehenen Programmspeichers 1...9 bzw. nach Drücken der Dezimaltaste (45) -/-- die Speichernummer 10..29 eingegeben.

Nach Drücken der Speichertaste „SP“ (30) blinkt die Speicheranzeige (6) für etwa 10 s, und nur in dieser Zeit werden die Speicherbefehle angenommen.

Hinweis:	Vor dem Speichervorgang muss der Empfänger auf den Kanal einwandfrei abgestimmt sein. Eine eingestellte Feinverstimmung wird mit eingespeichert.

### Löschen von Programmspeichern* „LOE“ (28)

Das Löschen eines Programmspeichers erfolgt durch Drücken der Taste „LOE“ (28). Nach Betätigen dieser Taste blinkt der Speicher-Indikator (6) für etwa 10 Sekunden.

Wird innerhalb dieser Zeit die Nummer des ein- oder zweisteiligen Programmspeichers eingegeben, ist dieser gelöscht.

Hinweis:	War vor der Löschung der zu löschende Pragrammspeicher eingeschaltet, bleiben Bild und Ton nach dem Löschvorgang weiter erhalten. Sichtbar wird der Löschvorgang erst nach nochmaligem Drücken der Taste des gelöschten Programmspeichers (Aufruf des jetzt gelöschten Speichers).

### Speichern der Lautstärke als Mittelwert*

Soll der eingespeicherte Normalwert für den Ton verändert werden, so können andere Werte für die entsprechenden Funktionen eingespeichert werden (Stellbereich von 0 bis 50 %).

Nach dem Einstellen der Lautstärke ist die Taste Speichern „SP“ (30) und danach die Taste Mittelwert (38) zu drücken. Damit ist der Speichervorgang beendet.

Hinweis:	Falls Werte zur Speicherung eingestellt wurden, die außerhalb des möglichen Speicherbereiches liegen, werden diese vom Empfänger nicht angenommen.

Ob das Einspeichern der gewünschten Toneinstellung akzeptiert worden ist, kann durch zweimaliges Drücken der Taste Mittelwert (38) kontrolliert werden. Nicht angenommene Werte werden dann auf 30 % geregelt.

### Mittelwerteinstellung* ®|¬ (38)

Einmal verstellte Werte für den Ton können durch Betätigen der Taste (38) wieder auf den Mittelwert gestellt werden. Beim Einschalten mittels Netztaste (1) arbeitet das Gerät ebenfalls mit diesen Mittelwerten.

### Feinverstimmung f+/f– (39)

Im Normalfall wird jeder eingestellte Kanal durch das Gerät automatisch genau abgestimmt. Bei ungünstigen Empfangsbedingungen, Frequenzabweichungen von Umsetzern in Gemeinschaftsantennenanlagen oder Störungen ist es evtl. erforderlich, die Bildqualität durch Verstimmen des Gerätes zu verbessern. Die Verstimmung wird durch die Bedienung der Tasten (39) f+ oder f– erreicht.

Die Größe der Verstimmung ist von der zeitlichen Länge des Tastendruckes abhängig.

### Kanal-Mittenabstimmung µ § (37)

Durch Drücken der Taste (37) kann die Feinverstimmung f+ oder f– (39) aufgehoben werden.

### Speichern programmspeichergebundener Feinverstimmung

Soll die durch die Tastenbetätigung f+ oder f– (39) erreichte Kanalverstimmung (Verbesserung der Bildqualität) erhalten bleiben, so kann diese im jeweiligen Programmspeicher zusammen mit dem Kanal gespeichert werden.

### Löschen der programmspeichergebundenen Feinverstimmung (28)

Der Programmspeicher mit der eingespeicherten Feinverstimmung wird aufgerufen und anschließend die Feinverstimmung durch Drücken der Taste Kanal-Mittenabstimmung (38) aufgehoben.

Durch Betätigen der Taste Speichern (30) und anschließender Eingabe der Programmspeichernummer wird der Löschvorgang beendet und im Programmspeicher die genaue (zentrierte) Kanalabstimmung gespeichert.

### Bereitschaftsbetrieb (Stand by) µ § (40)

Bei Bedienung dieser Taste schaltet das Gerät aus dem Betriebszustand „Ein“ in den Bereitschaftszustand. Das Gerät ist dann jedoch weiterhin empfangsbereit für Fernbedienungsbefehle.

Einschalten lässt sich der Empfänger über eine der Programmtasten 1...9 oder die Tasten (27) und (29) oder (31) bzw. (40) sowie (45). Ein an die Eurobuchse (22) angeschlossener Verbraucher (i. d. R. das Fernsehgerät) wird mit geschaltet.

Nach dem Einschalten mit der Fernbedienung aus dem Bereitschaftszustand erscheint stets der zuletzt eingeschaltete Programmspeicher bzw. Kanal mit den zuletzt eingestellten Werten für den Ton. Das Gerät ist zwar so dimensioniert, dass ein Dauerbetrieb in Bereitschaftsschaltung möglich ist, wir empfehlen jedoch trotzdem, es bei längeren Pausen mit dem Netzschalter auszuschalten.

### Tonstopp* µ § (33)

Durch Drücken auf diese Taste kann der Ton ab- oder eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten mit der Tonstopptaste wird die ursprünglich eingestellte Lautstärke wiedergegeben.

Die Auflösung des Tonstopps erfolgt auch mit (33), (15), (32), (1), (38), nicht jedoch mit (40).

### Stummschaltung (Muting)

Das Gerät besitzt eine automatische Ton-Stummschaltung, die während der Umschaltvorgänge und bei fehlendem Signal (z. B. Sendeschluss) wirkt und das auftretende Rauschen unterdrückt.

Diese Schaltung arbeitet auch, wenn bei Fernempfang durch unregelmäßige Schwunderscheinungen (Flatterschwund) die Eingangssignalstärke stark schwankt.

# 4. Videotext-Betrieb

Die Videotextinformationen werden zusammen mit dem Fernsehsignal bestimmter Sender übertragen. Bitte informieren Sie sich, welche Programme Videotextsendungen anbieten.

Um Videotextinformationen störungsfrei empfangen zu können, ist es notwendig, dem Empfänger ein einwandfreies Antennensignal zuzuführen.

### Videotext einschalten

{Anzeige durch gelbe Leuchtdiode (52)}

Nach dem Einschalten über Netzschalter* oder Stand-by-Taste µ § ist das Gerät immer auf Bildwiedergabe gestellt. Durch Drücken der Taste TXT (49) auf der Fernbedienung erscheint eine Videotextseite (nach dem Einschalten des Gerätes die Seite 100).

Die beim Betreiben des Gerätes im Videotextmodus notwendigen Informationen erscheinen als Kopfleiste am oberen Bildrand.

Bitte beachten Sie:	Bei Videotext-„Ein“ kann kein neues Fernsehprogramm gewählt werden.

### Videotext ausschalten

Durch Drücken der Taste TV (48) wird Videotext ausgeschaltet. Jetzt kann wieder ein neues Fernsehprogramm gewählt werden.

### Grundeinstellung, S 100

Nach dem Betätigen der Taste S 100 (51) befindet sich der Videotextdekoder in Grundstellung, und die Seite 100 wird abgebildet („Reset“-Taste).

### Seitenwahl

Durch die Eingabe von drei aufeinanderfolgenden Ziffern kann die gewünschte Seite angewählt werden (Tasten 44).

Nach Eingabe der 3. Ziffer laufen die Seitennummern in der Kopfleiste durch. (Die Farbe ändert sich von Weiß in Grün.)

Nach dem Finden der eingegebenen Seite wird die Seitennummer wieder weiß angezeigt.

Die zum Zeitpunkt der Eingabe der neuen Seitennummer abgebildete Textseite wird nach Aufruf der neuen Seite im Videotextdekoder gespeichert und ist dadurch mit einer nochmaligen Seitenwahl der vorherigen Seite sofort abrufbereit. (2-Seiten-Speicher)

### Mehrfachtafeln, Unterseiten (oder Zeitvorwahl)

Die Taste US (50) gestattet die Vorwahl von Seiten. Abhängig von der jeweiligen Videotext-Redaktion gibt es zwei Möglichkeiten:

a) Für Videotextprogramme, die eine Zeitvorwahl bieten (ungebräuchlich):

Bei Zeitvorwahl kann mit der Taste US (50) die Zeit eingegeben werden, bei der die Übertragung der angewählten Seite beginnt. Zunächst wählen Sie durch die Eingabe einer Seitennummer (Tasten 44) die gewünschte Seite. Danach betätigen Sie die Taste US (50). Auf dem Bildschirm erscheint über der Uhrzeit

T 00.00 (blinkend).

Jetzt wird mit der Zifferntaste (44) die Uhrzeit eingegeben, bei der die Übertragung der angewählten Seite beginnen soll. Der Videotextdekoder sucht nun so lange, bis Seitennummer und Uhrzeit übereinstimmen. (Seitennummern schalten durch, die Farbe ändert sich von Weiß in Grün.)

Der Vorwahlbetrieb kann aufgehoben werden durch nochmaliges Drücken der Taste US (50).

b) Für Videotextprogramme mit Unterseitenanwahl:

Einige Seiten können noch zusätzlich von der Redaktion in Unterseiten unterteilt werden (erkennbar an zusätzlicher Einblendung oberhalb der Uhrzeit: 01/03 = die erste von 3 Unterseiten). Die Auswahl einer bestimmten Unterseite erfolgt analog zu a) durch die Taste US (50). Sie geben jedoch keine Uhrzeit ein, sondern eine Ziffer, die der entsprechenden Unterseite entspricht, zum Beispiel 0001.

### Halt

Mehrfachtafeln werden vom Sender in einem bestimmten Takt weitergeblättert. Durch die Taste HALT (29) wird dieses Weiterblättern der Seiten verhindert. Die HALT-Meldung erscheint über der eingegebenen Seitennummer.

Während der HALT -Funktion erfolgt keine Aktualisierung des Seiteninhaltes. Die Rückstellung erfolgt durch nochmaliges Drücken der Taste (29).

### Schriftgröße

Mit der Taste GROSS (27) kann wechselseitig die obere bzw. die untere Bildhälfte mit doppelter Zeichenhöhe wiedergegeben werden.

Die Taste KLEIN (26) dient zur Rückstellung auf die normale Schrifthöhe.

### Quiz-Taste

Mit Hilfe der Taste QUIZ (47) kann bei Spielen, Rätseln usw. (bestimmte Tafeln) die Lösung oder Antwort angezeigt werden. Nach dem Loslassen der Taste wird die Antwort wieder verdeckt.

KVT300.DOC, h#s 01/04