| Technische Universität Chemnitz Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Professur für Mess- und Sensortechnik |
| --- | --- |
| Praktikum Elektronische Messtechnik | Magnetfeldsensoren (MAG) |

http://www.tu-chemnitz.de/etit/messtech/praktikum/mag.pdf	# tt.07.jjjj

Achtung! Dieses Dokument verwendet sequentielle Bildnummern und Referenzen mit Textmarken. Deshalb vor dem Drucken nach Änderungen alle Felder aktualisieren (Strg+Num5, dann F9)!
Formeleditor: Standard-Schriftgröße auf 13 Punkt stellen!

# Versuchsziel:

Kennenlernen der Funktionsprinzipien und Anwendungsbereiche verschiedener Magnetfeld-Sensorprinzipien

# Literatur:

/1/ Seifart, M.	Analoge Schaltungen (S. 476 ff)
Verlag Technik Berlin 1989

/2/ H.-R. Tränkler, E. Obermeier	Sensortechnik (S. 47 ff)
Springer-Verlag Berlin 1998

/3/ S. Butzmann, R. Buchhold	„Drehzahlerfassung mit differenziellen MR-Brücken zur Unterdrückung externer Störfelder“
VDI-Berichte Nr. 1829, 2004, S. 643 ff.
Springer-Verlag Berlin 1998

/4/ W. Ricken, W.-J. Becker
„Kraft/Spannungsmessung mittels magnetoresistiver Sensoren“,
VDI-Berichte Nr. 1530, 2000, S. 669 ff.
inhaltsgleich: „Kraftmessung mittels magnetoresistiver Sensoren“
http://www.uni-kassel.de/fb16/ipm/mt/de/forschung/kgmr/kgmr.ghk

/5/ Datenblatt zu: Siemens/Infineon KSY44 (Hall-Sensor)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SIEMENS/KSY44.html

/6/ Datenblatt zu: Philips KMZ10A (AMR-Sensor)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/PHILIPS/KMZ10A.html

/7/ Datenblatt zu: NVE AA002 (GMR-Sensor)
http://www.nve.com/webstore/catalog/product_info.php?products_id=28

Internet-Adressen sind oft kurzlebig!
Bei ungültigen Adressen benutzen Sie bitte eine geeignete Suchmaschine mit den oben angegebenen Stichwörtern.

# 1	Grundlagen

Zur Detektierung und Messung von Magnetfeldern stehen verschiedene Sensorprinzipien zur Verfügung. Das älteste davon ist die Ausrichtung eines ausreichend frei gelagerten Hilfsmagneten zu einem stationären oder sehr langsam veränderlichen Feld (Kompass). Eine Messung der Feldstärke ist damit nicht direkt möglich. Ebenso lange bekannt sind die Kraftwirkungen auf (nicht magnetisiertes) Eisen und ferromagnetische Werkstoffe.

Mit der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion im 19. Jahrhundert gibt es in Form der Induktionsspule eine Messmethode für die Feldstärke. Der relativ früh entdeckte Hall-Effekt wurde erst im Halbleiter-Zeitalter vielfältig eingesetzt. Zu den Entdeckungen des späten 20. Jahrhunderts gehören die verschiedenen magnetoresistiven Effekte.

Allen bisher entdeckten Magnetfeld-Messmethoden ist gemein, dass sie richtungsabhängig arbeiten, d. h. sie können nicht den Betrag der magnetischen Feldstärke eines bestimmten Punktes erfassen, sondern nur eine von drei räumlichen Komponenten.

## 1.1	Induktiver Magnetfeldsensor

Mit einer Induktionsspule steht ein Sensor zur Verfügung, der über die von Faraday im Jahre 1831 experimentell nachgewiesenen Beziehung

µ §	(1)

ausschließlich Wechselfelder erfassen kann. Von Vorteil ist die weitreichende Dimensionierungsfähigkeit; über die Windungszahl N können nahezu beliebige Empfindlichkeiten realisiert werden.

µ §

Bild 1:	Induktionsspule, hier mit 1 Windung

## 1.2	Hall-Sensor

Der Halleffekt wurde von dem Physiker E. Hall 1879 an dünnen Goldschichten entdeckt und nach ihm benannt. Dieser Effekt wird beobachtet, wenn eine stromdurchflossene dünne Metall- oder Halbleitersicht (Hall-Plättchen, z. B. aus Indium-Antimonide InSb) einem dazu senkrecht verlaufenden Magnetfeld ausgesetzt wird.

Durchfließt ein Strom µ § ein dünnes Halbleiterplättchen, und wirkt ein Magnetfeld mit der Flussdichte µ § senkrecht dazu, so entsteht quer zur Richtung des Stromflusses I die Lorentz-Feldstärke µ § als Potenzialdifferenz an den Längsseiten. Diese Anordnung wird als Hallgenerator bezeichnet (Bild 2). Die Geschwindigkeit µ § hängt dabei im wesentlichen von den Materialeigenschaften ab.

| µ § | b, d Breite, Dicke der Hallplatte n Leitungselektronenkonzentration µ § Elektronengeschwindigkeit µ § magn. Flussdichte, magn. Induktion e Elementarladung 1,602·10-19 As |
| --- | --- |

Bild 3:	Prinzip eines Hall-Generators

Aus beiden Gleichungen wird die Leerlauf-Hallspannung µ § mit der Hallkonstanten µ § abgeleitet. Durchdringt B das Plättchen nicht senkrecht, so ist der Winkel a zur Normalen zu berucksichtigen: µ §. Die bei konstantem Steuerstrom I entstehende Hallspannung UH wird allein von der wirksamen magnetischen Flußdichte B und der Dicke d des Hallelements bestimmt.

Hall-Sensoren, die neben dem Hall-Generator eine erste Verstärkerstufe ausweisen, werden sehr häufig als Schalter eingesetzt.

| µ § | µ § |
| --- | --- |
| Bild 4: Digitaler Sensor | Bild 5: Analoger Sensor |

Die Schaltungstechnik unterscheidet sich bei digitalen und analogen Sensoren im wesentlichen nur in der Ausgangsstufe.

## 1.3	Magnetoresistive Sensoren

Magnetoresistive Sensoren enthalten, wie die Bezeichnung andeutet, von der magnetischen Feldstärke abhängige Widerstände, d. h. sie erzeugen selbst keine Spannung wie die vorangegangenen Prinzipien. Häufig werden diese Widerstände in einer Brückenschaltung verwendet.

### 1.3.1	AMR-Sensor

AMR ist die Abkürzung für „anisotropic magnetic resistance“ (Anisotroper Magnetowiderstand). Anisotropie bedeutet „Ungleichheit in verschiedenen Raumrichtungen“. Der Effekt tritt an ferromagnetischem Übergangsmetall auf. Dabei wird der spezifische Widerstand des Materials um so kleiner, je stärker der Magnetfeld-Anteil quer zur Stromrichtung ist. Der Magnetfeld-Anteil längs der Stromrichtung hat einen vergleichsweise geringen Anteil an der Widerstandsänderung.

| µ § | µ § |
| --- | --- |

Bild 6:	Magnetfeld-Richtungen und spezifischer Widerstand

Üblicherweise verwendet man für die dünne Schicht der Dicke d Permalloy, eine Legierung aus 20 % Fe und 80 % Ni.

Durch Schaffung einer magnetischen Formanisotropie gibt es auch ohne äußeres Magnetfeld eine innere spontane Magnetisierung M parallel zu l und, im Bild 7, dem Stromfluss I.

| µ § Bild 8: Magnetisierung an der magnetisch leichten Achse | µ § Bild 9: Magnetisierung an der magnetisch schweren Achse |
| --- | --- |

Je nach Magnetfeld-Ausrichtung zur Widerstandsachse kommt es zu einem Schaltverhalten mit Hysterese oder zu einem linearen Verhalten: Durch die Einwirkung eines äußeren Quer-Magnetfeldes dreht sich die innere Magnetisierung um den Winkel Q. Daher ergibt sich ein parabolischer Widerstandsverlauf.

| µ § | µ § |
| --- | --- |
| Bild 10: Kennlinie | Bild 11: Linearisierte Kennlinie |

Diese Kennlinie im Bild 12 lässt folgende Eigenschaften erkennen:

·	Keine Richtungserkennung (Vorzeichen) möglich

·	Starke Nichtlinearität

·	Geringe Empfindlichkeit bei kleinem Magnetfeld

·	Keine Abhängigkeit von der Ausgangsmagnetisierung an der magnetisch leichten Achse

Zur Messung von Magnetfeldern kann ein konstantes Bias-Feld überlagert werden, welches effektiv die Kurve in Bild 13 nach links oder rechts verschiebt.

In der Praxis geht man jedoch einen anderen Weg: Man lässt durch geometrisch-konstruktive Maßnahmen den Strom schräg zur magnetisch leichten (Längs-)Achse fließen. Dann ergibt sich eine Kennlinie wie im Bild 14 zu sehen. Der Mittelteil ist recht linear; allerdings ist die Richtung des Anstiegs von der spontanen Magnetisierung der magnetisch leichten Achse abhängig.

µ §

Bild 15:	Barber-Pole-Metallisierung der Permalloyschicht

Die Konstruktion ist nach in einigen Ländern üblichen Pfosten (engl. barber pole = „Barbier-Pfosten“) am Eingang von Frisörläden benannt worden.

Je nach Richtung der spontanen (inneren) und der äußeren Magnetisierung kommt die resultierende Magnetisierung mehr oder weniger in Stromfluss-Richtung; der spezifische Widerstand nimmt ab oder zu.

Zu beachten ist, dass die spontane Magnetisierung durch ein äußeres Magnetfeld kippen kann (siehe Hysteresekurve im Bild 16) — damit ändert sich die „Richtung“ der Kennlinie im Bild 17 (gestrichelte Linie). Um dies zu vermeiden gibt es folgende Strategien:

·	Vermeidung eines zu großen „negativen“ Magnetfeldes Hx,

·	ausreichend großes Hilfsfeld Hx, welche das „Flipping“ vermeidet, aber je größer das Hilfsfeld, desto kleiner die Empfindlichkeit; deshalb Hilfsfeld nur so groß wie nötig,

·	Anlegen eines (stoßartigen) Hilfsfeldes vor der Messung, führt zur Löschung der magnetischen Vorgeschichte (Hysterese).

Kommerzielle AMR-Sensoren, wie der Philips KMZ10, verwenden eine intern kalibrierte Vollbrücke, wie in folgender Abbildung.

µ §

Bild 18:	Innenschaltung des Sensors KMZ10B /8/

Der Sensor hat folgende technische Kurzdaten:

·	Brückenspeisespannung: 5 V

·	Brückenwiderstand: 1,6 .. 2,6 kW

·	Arbeitstemperaturbereich: – 40 .. + 150 °C

·	Messbereich: Hy = – 2 .. + 2 kA/m (entspricht Flussdichte B = – 2,5 .. + 2,5 mT)

·	Hilfsfeld typ.: Hx = 0,5 kA/m

·	Empfindlichkeit: 0,4 %/(kA/m)

·	Offsetspannung: – 0,15 .. + 0,15 % (der Speisespannung)

### 1.3.2	GMR-Sensor

GMR ist die Abkürzung für „giant magnetic resistance“ (Gigantischer Magnetowiderstand).

Die Wirkungsweise ist, im Gegensatz zum Hall- und AMR-Sensorprinzip, durch Quanteneffekte bestimmt. Hierbei ist die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Gitter von dessen Magnetisierung und dem Elektronenspin, dem Eigendrehimpuls, abhängig.

Den GMR-Effekt kann man an einer Vielzahl magnetischer Multilagenstrukturen beobachten, dabei ist die gebräuchlichste Struktur das sog. Spin-Ventil.

µ §

Bild 19:	GMR-Aufbau und Funktion, Spin-Ventil-Struktur

Das Magnetowiderstandsverhältnis erreicht 20 % bei Raumtemperatur, im Gegensatz zu 3 % bei AMR-Sensoren.

Magnetowiderstandsverhältnis:	µ §	(2)

Auch GMR-Sensoren werden als integrierte Vollbrücke gefertigt; zwei diagonal gegenüber liegende GMR-Sensoren werden durch einen Flusskonzentrator feldfrei gehalten.

Der Hersteller NVE stellt Sensoren verschiedener Empfindlichkeit her, siehe Datenblatt /9/

µ §

Bild 20:	Kennlinien der GMR-Vollbrücke AA00x /10/

µ §

Bild 21:	Anschlussbelegung und Innenschaltung der GMR-Vollbrücke /11/

Der Sensor hat folgende technische Kurzdaten:

·	Brückenspeisespannung: max. ± 25 V

·	Brückenwiderstand: 5 kW ± 20 %

·	Arbeitstemperaturbereich: – 50 .. + 150 °C

·	Messbereich: Hy = – 5 .. + 5 kA/m bis zu – 0,9 .. + 0,9 kA/m (je nach Ausmesstyp)

·	Empfindlichkeit: mindestens 0,55 bis 3,7 %/(kA/m) (je nach Ausmesstyp)

·	Betriebsfrequenz: 0 .. > 1 MHz

·	Nichtlinearität: max. 2 % vom bipolaren Endwert

·	Hysterese: max. 4 % vom bipolaren Endwert

### 1.3.3	Weitere magnetische Sensorprinzipien

In den letzten Jahren wurden weitere zur Magnetfeldmessung nutzbare Effekte entdeckt, die hier erwähnt werden sollen. Für weitere Informationen sind Literaturstellen heranzuziehen.

*	TMR: Tunnel-Magnetowiderstand (1995) mit 50 % Widerstandsverhältnis

*	CMR: „Kolossaler“ Magnetowiderstand

*	EMR: „Außergewöhnlicher“ (extraordinary) Magnetowiderstand

# 2	Anwendung von Magnetfeldsensoren

## 2.1	Der Reedkontakt

Neben den oben angeführten Sensorprinzipien werden für einfache, niederfrequente Schaltzwecke häufig Reedkontakte eingesetzt.

| µ § | µEINBETTEN MSDraw \* FormatVerbindenµ §§ |
| --- | --- |

Bild 22:	Reedkontakt

In seiner einfachsten Ausführung besteht er aus zwei weichmagnetischen Kontaktfedern, die in einem mit Schutzgas (gegen Kontaktoxydation) gefüllten Glasrohr (engl. reed = Schilfrohr) untergebracht sind, wobei der Kontakt im feldfreien Raum geöffnet ist. Wird dieser Kontakt von einem Magnetfeld in Längsrichtung durchsetzt, schnappen die Metallfedern unter Kontaktgabe zusammen. Weil das Magnetfeld im Innern einer Spule in Längsrichtung konzentriert ist, eignet sich dieser Kontakt hervorragend zum Aufbau sog. Reed-Relais; die Spule wird einfach ohne weiteres Eisen um den Glaskörper gewickelt. Dieser rotationssymmetrische Aufbau führt zu einem Koaxialrelais.

## 2.2	Der Hallsensor

Hallsensoren mit analogem Ausgang werden in Verbindung mit Dauermagneten zur Abstandsmessung und Positionierung eingesetzt. Wegen der geringen erreichbaren Genauigkeit sind solche Verfahren weniger gebräuchlich geworden.

| µ § | µ § | µ § |
| --- | --- | --- |

Bild 23:	Hallsensoren zur Positionsbestimmung

Dies ist Gegenstand des Versuchs HALL.

In ähnlicher Weise werden Sensoren mit digitalem Ausgang als Schalter, bspw. zur Drehzahlmessung, benutzt. Neben der höheren Schaltgeschwindigkeit gegenüber Reedkontakten ist ihr herausragendes Merkmal, von einer bestimmten Magnetisierungsrichtung abhängig zu sein.

## 2.3	Strommessung

Das zweite Hauptanwendungsgebiet von Magnetfeld-Sensoren ist die Strommessung. Von Vorteil ist die kapazitätsarme galvanische Trennung der Messeinrichtung vom Leiter sowie eine hohe obere Grenzfrequenz. Problematisch ist die Wirkung magnetischer Fremdfelder, insbesondere des Erdmagnetfeldes bei Gleichstrommessungen.

Wegen der sehr guten Linearität werden Hall-Sensoren bevorzugt. Bei geringeren Anforderungen an die Messgenauigkeit sowie geringeren Strömen kommen auch AMR-Sensoren zum Einsatz.

Für die magnetische Feldstärke H des Magnetfeldes um einen geraden stromdurchflossen Leiter gilt µ §, wobei r den Abstand zum Leiter beschreibt.

Die magnetische Flussdichte in Luft ergibt sich zu µ §, mit der Permeabilitätskonstanten µ § ergibt sich für den stromdurchflossenen Leiter folgender Zusammenhang: µ §. Legt man die Maßeinheiten mT für die Flussdichte B, Ampere für die Stromstärke I und mm für dem Abstand r fest, so gilt als zugeschnittene Größengleichung µ §.

| µ § | µ § |
| --- | --- |
| Bild 24: Prinzip der Strommessung | Bild 25: Strommessung mit Ferritring |

In einem abgeschlossenen (und vorzugsweise gegen Fremdmagnetfelder geschützten) Mess-System, bspw. auf einer Leiterplatte, genügt die im Bild 26 dargestellte Anordnung. Hierzu wird der Abstand r so klein wie möglich gemacht.

Im mobilen Einsatz kann der Abstand r nicht konstant gehalten werden. Deshalb wird der Strom führende Leiter durch einen Ferritring (Stromzange) geführt, der die Unabhängigkeit der magnetische Flußdichte im Luftspalt von der Lage des Leiters innerhalb des Ferritringes gewährleistet (Bild 27); für die Berechnung gilt der Radius r des Ferritringes.

Wichtig: Der Ferritring verstärkt durch sein µr >> 1 die magnetische Induktion B nur im Innern des Kernmaterials. Im für den Sensor notwendigen Luftspalt ist B nicht größer als im Bild 28. Allerdings ist das Magnetfeld im Luftspalt nun nahezu unabhängig von der Lage des Leiters im Ring.

Übliche Stromzangen haben zwei Luftspalte; einerseits um die Zange öffnen zu können und andererseits um im zweiten Spalt einen weiteren Sensor unterbringen zu können. Durch geeignete Brückenschaltung wird die Ausgangsspannung verdoppelt und (homogene) Fremdmagnetfelder kompensiert.

Die Wirkung der Strommessung per Magnetfeldmessungen bei kleinen Strömen kann erhöht werden, indem mehrere Windungen zur Magnetfeld-Erzeugung herangezogen werden. Die dabei entstehende parasitäre Induktivität im Leiter kann dem Vorhaben entgegen stehen.

Für Ströme > 30 A genügt eine einzige Windung bzw. Durchführung.

Umgekehrt ist die Strommessung in mehradrigen Kabeln (mit hin- und zurückfließendem Strom zum Verbraucher) nicht möglich; hierfür gibt es spezielle Konstruktionen mit geringer Genauigkeit.

# 3	Versuchsvorbereitung

1.	Erklären Sie die physikalisch- technischen Zusammenhänge des Halleffektes!

2.	Erklären Sie die Funktionsweisen und den Unterschiede zwischen GMR, AMR und Hallelement! Was ist in diesem Zusammenhang eine sog. „Feldplatte“?

3.	Erläutern Sie Möglichkeiten zur Strommessung! Beachten Sie Unterschiede bei Gleich- und Wechselstrommessung.

4.	Welche möglichen Fehlerquellen können bei der Messung mit GMR, AMR und Hallelementen auftreten? Beachten Sie dabei die Möglichkeit eines eventuellen Gleichfeldes!

5.	Zeigen Sie die Unterschiede zwischen weich- und hartmagnetischen Werkstoffen (in ihrer Hysteresekurve; Konsequenzen für ihre technische Anwendung). Wie werden diese Werkstoffe hergestellt? Wie werden Dauermagnete magnetisiert?

6.	Nennen Sie Beispiele für den Einsatz von Magnetfeld-Sensoren (im weitesten Sinne). Überlegen Sie sich, warum dabei je ein bestimmtes und kein anderes Sensorprinzip verwendet wird.

# 4	Versuchsdurchführung

Der Versuchsstand besteht aus folgenden Komponenten:

·	Funktionsgenerator

·	Strom führender Draht mit Verstärker (3 A, DC bis 1 MHz), horizontal verstellbar

·	Netzteil für Verstärker

·	Stromzange (batterie-betrieben, 100 mV/A)

·	Oszilloskop, BNC-Kabel und -Adapter

·	Sensor-Träger, vertikal verstellbar

·	Netzteil für Sensoren und Anschlusskabel

·	Hall-Sensor mit Verstärker 100fach

·	AMR-Sensor mit Verstärker 100fach

·	GMR-Sensor mit Verstärker 100fach

·	Hilfsmagnet, ggf. horizontal verstellbar

·	Schaltpläne aller Versuchsschaltungen

Verbinden Sie den Ausgang des Funktionsgenerators mit dem Kanal Y1 des Oszilloskops. Dieser dient auch als Triggerquelle. An Y2 schließen Sie die Messeinrichtung an. Grundsätzlich wird Zweikanalbetrieb vorausgesetzt und AC-Kopplung empfohlen. Beim Arbeiten mit niedrigen Frequenzen ist Chopper-Betrieb sinnvoll (sonst Bildflimmern), bei hohen der alternierende Betrieb (sonst zerhackte Signaldarstellung).

## 4.1	Frequenzabhängigkeit der Stromzange

Am Versuchsplatz liegt eine Kopie des Datenblatts der verwendeten Stromzange (LEM PR 30) aus. Darin ist die Grenzfrequenz der Stromzange mit 100 kHz angegeben.

Schließen Sie die Stromzange an Y2 des Oszilloskops an, und den Funktionsgenerator sowohl an die Versuchsschaltung (Draht) als auch an Y1. Benutzen Sie die Sinus-Kurvenform. Bringen Sie den Hilfsmagneten außer Reichweite der Versuchsschaltung. Schalten Sie die Stromzange ein.

Bestimmen Sie als Vorausmessung den Einfluss des Erdmagnetfeldes auf die geschlossene Stromzange, indem Sie sie ohne Leiter in die Luft halten und die Lage variieren. Probieren Sie dabei auch, die Zange zu öffnen sowie den Zangenschließdruck mäßig zu erhöhen.

Bestimmen Sie Rauschen sowie den Netzbrumm-Einfluss. (Das Brummen detektieren Sie leicht, indem Sie das Oszilloskop auf Netztriggerung umstellen und bei geeigneter Zeitbasis ein stehendes Bild sehen.)

Bestimmen Sie die Steilheit des U/I-Umsetzers (Versuchsschaltung) bei niedrigen Frequenzen (bspw. 1 kHz) mithilfe des Oszilloskops. Dieser Wert wird für Folgeversuche benötigt. Notieren Sie die Stromflussrichtung für positive Steuerspannung.

Nehmen Sie die U/f-Kennlinie der Stromzange bei einer Eingangsspannung von USS = 5 V von 0 bis 1 MHz auf, und vergleichen Sie mit den Angaben im Datenblatt! (Rechnen Sie dazu die dB-Werte in Verhältnisse um.) Bei hohen Frequenzen ist die Phasendrehung ebenfalls zu notieren. Der Strom-Verstärker sei linear arbeitend vorausgesetzt. Von Vorteil ist eine logarithmische Frequenzdarstellung auf entsprechendem Papier wie im Datenblatt.

Bitte die Stromzange nach diesem Versuch ausschalten!

## 4.2	Eigenschaften des Hall-Sensors

Der verwendete Hall-Sensor KSY44 wird mit einem Speisestrom von 7 mA betrieben und erreicht lt. Datenblatt eine Empfindlichkeit von 1,5 V/T. Seine Ausgangsspannung wird mit der nachgeschalteten Verstärkerstufe rauscharm um den festen Faktor 100 verstärkt.

Stecken Sie das Hall-Sensormodul auf die Versuschsschaltung und schließen Sie es analog der Stromzange mit einem dünnen, leichten BNC-Kabel an. Zur Stromversorgung benutzen Sie bitte ein gesondertes Netzteil, um gegenseitige Störbeeinflussung über die Versorgungsleitungen zu vermindern!

Stellen Sie am Funktionsgererator eine niedrige Frequenz (bspw. 1 kHz) und mit einer Amplitude von USS = 5 V. Halten Sie die Stromaufnahme des U/I-Wandlers im Auge.

Positionieren Sie den Hall-Sensor für maximale Empfindlichkeit! Wo befindet sich der Leiter im Bezug zum Sensorschaltkreis? (Skizze!)

Nehmen Sie eine I/U-Kennlinie bei der eingestellten Frequenz auf! Wie groß ist dabei die Rauschspannung sowie der vermeintliche Rauschstrom? (Der eingesetzte Verstärker-IC INA103 hat eine exzellente Eingangs-Rauschspannung von weniger als 1 nV/µ §.)

Ist der Sensor linear? Gibt es einen Hysterese-Effekt? Wie groß ist die Offsetspannung? (Gleichspannung ohne Strom, mit DC-Kopplung messen!) Welche Ursachen können Sie für diese Spannung nennen und welche experimentell nachweisen?

Gibt es einen nachwirkenden Einfluss des Hilfsmagneten auf den Sensor?

Nehmen Sie die U/f-Kennlinie analog dem Versuch mit der Stromzange bis 1 MHz auf. Die Eintragung in dasselbe Diagramm wie bei der Stromzange ist zur Veranschaulichung wünschenswert.

Welchen Einfluss hat das Erdmagnetfeld? Geben Sie den Wert an für den Einbau in der Versuschsschaltung als auch wenn Sie das Sensormodul in die Hand nehmen und frei bewegen, dabei Minimal- und Maximalspannung messen. Halten Sie bei diesem Experiment Abstand zu allen Eisenteilen ein (Tischgestell, Stühle!).

Versuchen Sie eine Richtungsbestimmung des Erdmagnetfeldes, erfassen Sie dabei auch den vertikalen Winkel! Welcher magnetische Pol befindet sich (zurzeit) in der Nähe des geografischen Nordpols?

## 4.3	Eigenschaften des AMR-Sensors

Der AMR-Sensor KMZ10 wird mit einer Brückenspeisespannung von ± 4,5 V betrieben und erreicht lt. Datenblatt eine Empfindlichkeit von 115 V/T. Auch hier ist ein Verstärker mit 100facher Verstärkung nachgeschaltet.

Stecken Sie das AMR-Sensormodul auf die Versuchsschaltung und schließen es wie das Hall-Modul mit den selben Kabeln an.

Stellen Sie am Funktionsgenerator eine niedrige Frequenz mit niedriger Amplitude ein, und beobachten Sie die I/U-Wandlung am Oszilloskop. Positionieren Sie den Sensor für maximale Empfindlichkeit (Skizze)!

Benutzen Sie den Hilfsmagnet, um das Umkippen der Kennlinie nachzuweisen. Wie ist die günstigste Wirkrichtung für den Magneten? Wie ändert sich dabei die Empfindlichkeit des Sensors? Welche Schlussfolgerung ist für die praktische Anwendung von AMR-Sensoren für die Strommessung zu ziehen?

Für den folgenden Versuch ist der AMR-Sensor derart zu magnetisieren, dass bei „positiver“ Stromrichtung eine positive Ausgangsspannung zu Stande kommt. (Gleiche Phasenlage der Spannungen am Oszilloskop.)

Nehmen Sie eine I/U-Kennlinie auf! Notieren Sie Rauschspannung, Brummspannung, Linearität und Hysterese. Vergleichen Sie mit den Ergebnissen vom Hall-Sensor.

Nehmen Sie eine U/f-Kennlinie analog zu 4.2 auf. Gibt es eine Hysterese?

## 4.4	Weitere Anwendung des Sensors

Weil der AMR-Sensor recht empfindlich ist, eignet er sich auch gut als Positionssensor und zur Wegmessung.

Nehmen Sie hierzu die Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der horizontalen Position

des Sensors auf (also eine U/x-Kennlinie). Benutzen Sie hierzu eine geeignet niedrige Frequenz.

Warum ist für eine solche Sensor-Anwendung die Speisung mit einer Wechselspannung vorteilhaft?

Ermitteln Sie qualitativ die Richtung des Erdmagnetfeldes (horizontaler und vertikaler Winkel). Warum ist die genaue Ermittlung der Richtung trotz der hohen Empfindlichkeit zum Scheitern verurteilt?

Welcher Sensor ist laut Messergebnissen in der Stromzange verwendet worden?

## 4.5	Eigenschaften des GMR-Sensors

Der GMR-Sensor AA002 wird mit einer Brückenspeisespannung von ± 15 V betrieben und erreicht „nur“ 75 V/T (schlechtes Exemplar).

Stecken Sie den GMR-Sensor an, und finden Sie die Position zum Draht für maximale Empfindlichkeit (mit Skizze) wie in den vorhergehenden Versuchen. Stellen Sie den Kanal Y2 des Oszilloskops unbedingt auf AC-Kopplung.

Experimentieren Sie mit dem Hilfsmagneten, und beobachten Sie die verschiedenartigen(!) Wirkungen auf den Sensor! (Skizzen!) Stellen Sie auch an der Amplitude des Wechselstromes! Weisen Sie die Gleichrichtwirkung des Sensors im feldfreien Fall nach!

Finden Sie eine Lage, die die Empfindlichkeit auf das Maximum steigert! Polen Sie ihn dabei so, dass am Oszilloskop keine Phasendrehung zu sehen ist. In welcher Richtung erfolgt die magnetische Durchflutung? (Außerhalb des Magneten verlaufen Feldlinien vom Nord- zum Südpol.)

Nehmen Sie eine „Kennlinie“ auf, bei der Sie die Empfindlichkeit des Sensors in Abhängigkeit der Position des Hilfsmagneten aufnehmen! Welche Konsequenz hat dies bei der Anwendung des GMR-Sensors zur Strommessung?

Wiederholen Sie die Messreihen und Versuchsfragen von 4.3. Legen Sie dazu den Hilfsmagneten in eine Position mit (etwa) maximaler Empfindlichkeit.

## 4.6	Zusammenfassung

Vergleichen Sie die Sensorprinzipien bezüglich Empfindlichkeit, Grenzfrequenz und Eigenstromverbrauch. Ziehen Sie Schlüsse für die Anwendung solcher Sensoren für die nahe Zukunft.

# Organisatorische Hinweise:

Es ist grundsätzlich eine ausreichende Vorbereitung auf den Versuch erforderlich.

Die praktische Durchführung des Versuches erfolgt selbstständig unter technischer Anleitung des Praktikumbetreuers. Es wird kein ausführliches Kolloquium durchgeführt, ggf. werden Testfragen zur Leistungskontrolle gestellt. Die schriftliche Vorbereitung ist mit den Versuchsergebnissen zu vervollständigen und dem Betreuer vorzulegen. Es ist ein Exemplar pro Laborgruppe ausreichend.

Bei ordnungsgemäßer Vorbereitung und Durchführung des Versuches wird ein Testat erteilt.

Alle Geräte und Einrichtungen sind sorgsam zu behandeln.