# Interface Sternförmig Seriell (IFSS) für K6313 u. ä.

Der typische DDR-Drucker hat eine austauschbare sog. Interface-Kassette. Elektrisch wird sie an das U880-(Z80)-Bussystem des Druckers kontaktiert

Es gab verschiedene Typen, eines davon ist IFSS, eine 20-mA-Stromschleife. Der Rechner (Sternpunkt) liefert dabei die Betriebsspannung, und der Drucker enthält die Optokoppler zur Potenzialtrennung. Durch die feste Verwendung zweier echter serieller Leitungen kommt als Handshake nur das XON/XOFF-Protokoll in Frage.

µ §

Schaltplan der IFSS-Interfacekassette

Im Schaltplan nicht angegeben ist die standardmäßige Verdrahtung des U880-Busses zur SIO.

Die oberen beiden Gatter des D100 arbeiten als Treiber, die unteren in Verbindung mit der 2,2-kW-Rückkopplung als Schmitt-Trigger.

Es gilt folgende Zuordnung zu vergleichbaren NSW-Typen:

| U8560 (SIO/0) | Z80A SIO-0 |
| --- | --- |
| D100 | 7400 |
| MB104 | CNY17 |
| SC237 | BC237 |
| SAY32 | 1N879 |

Henrik Haftmann, 01/02